# 项目采购需求

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算（人民币） | 技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪购2021F000441158 | 2021年跨江桥梁涂装项目 | 暂定81250 | ㎡ | 1300000.00 | 技术要求 （详见采购需求，招标预算单价为每平方米16元） |

一、技术要求

1、工作范围及决算要求

（一）南昌市跨赣江五座大桥(1.生米大桥、2.南昌大桥、3.八一大桥、4.英雄大桥、5.赣江公路桥)的钢管护栏、防撞墙、桥墩、桥梁腹板、桥梁外侧、人行道、钢管拱、波形护栏、检修道等桥梁外表面进行涂装。

（二）经初步测算，2021年跨江桥梁涂装项目涂装面积暂定81250平方米，根据需要分步、分时实施，工程决算数量以现场实际发生数为准，各大桥管理所和工程技术科工作人员和现场监理进行签证。投标平均单价控制在每平方米16元以内，涂装工程按每平方米包干报价，按实际完成工程量进行计量。各部位涂装结算系数即钢管护栏为1.2、防撞墙内侧为1.0、防撞墙外侧为1.1、桥墩为1.0、桥梁腹板为1.1、人行道为1.0、钢管拱为1.1、波形护栏为1.0、检修道为1.0等。

2、质量要求

(一)、油漆入场前需报招标人验收通过后方可进场使用。各涂装部位涂装要求做到平整、亮丽、耐污，与招标人提供的样板一致，否则不予验收和付款。

(二)、各涂装部位基层处理要求：

1.清洗基层表面污质;

2.将不平、松散、起皮、裂缝等病害处用快干水泥补平。

(注：防撞墙基层处理要求：

（1）清洗基层表面污质;

（2）基层要求全部刮腻子；

（3）钢管护栏要求涂防锈漆。)

(三)、各涂装部位面层处理要求：金属面使用醇酸磁漆，混凝土面使用丙烯酸聚氨酯漆（颜色按招标人要求确定）,刷底漆一遍，面漆一遍。

3、安全要求

（1）安全员负责施工现场的安全工作，安全员对全体职工进行日常安全生产教育，监督检查安全生产制度和安全技术操作规程的执行情况，对不安全因素和隐患，必须及时采取有效的措施，防患于未然。

（2）所有施工人员工作前必须戴好个人劳动保护用品。

（3）各危险区（如配电箱、涂料库）要有明显警告标志，施工用料要堆放整齐、牢固。

（4）电器设备必须有可靠的接地线；检修电气设备，须遵守电工操作规程。

（5）严禁携带引火物进行施工，施工现场严禁烟火，并设置消防器材。

3.1、施工单位必须全部承担施工安全责任，参与施工人员必须购买不低于70万的意外险。并出具安全承诺书，承诺内容如下：我公司针对本次项目设有岗前培训机构，会对作业人员进行严格的岗前安全培训，督促作业人员严格按照安全规范穿戴安全反光背心，并对作业人员作业全程监管。作业人员100%经过岗前培训合格才能上岗，并对作业人员办理不低于每人70万元保额的人身意外保险或者工伤保险。若在服务期限内发生事故（如作业人员受伤、病、亡事故等），所造成的一切责任后果由我公司承担法律责任和经济赔偿，与采购人无关，如作业人员造成我公司或第三方损失，由我公司承担相应责任。

二、商务要求

| 序号 | 事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 整个项目计划实施期为1年，承包形式为包工包料包安全。（正常情况下乙方工程进度必须达到每天2000㎡施工能力，特殊情况下（应急）工程进度必须达到每天5000㎡施工能力)具体施工时间根据甲方需要确定 |
| 2 | 付款方式 | 项目实施分批施工、根据实际施工的面积*系数进行结算分批结算。采购人向中标人按批次结算工程款；每次工程付款均应开实付金额的正式票。 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 质保期 | 项目质保期1年，质保期内出现涂膜开裂、起泡、涂膜脱落，中标人自行安排维修，费用自行承担。 |
| 5 | 履约保证金 | 中标人须按中标金额的5%缴纳履约保证金，履约保证金由采购人收取，验收合格后自动转为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。 |
| 6 | 采购合同 签订 | 采购合同由中标供应商与采购人签订。采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。 |
| 7 | 其他要求 | 其他要求以签订合同为准 |