- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段: |  |  |  |  |  | 第1页、共1页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  |  |  | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |  |  |  |  |  |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  | 2479090.79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  | 429729.16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  | 50218.66 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  | 26267.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  | 8988.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  | 4566.69 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  | 72228.15 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 55574.22 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  |  |  | 39804.40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  | 15769.82 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  | 16653.93 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 招标代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 规费 |  |  |  |  | 69789.05 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 55683.01 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 14106.04 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  | 238263.81 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 总价下浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 工程总造价 |  |  |  |  | 2885639.51 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表-04 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
|  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  | 2479090.79 |  |
|  |  | 一 | 学生公寓及宏志楼改造 |  |  |  |  |  |  | 746987.7 |  |
|  |  | 一） | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  | 93506.6 |  |
| 1 |  | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.块料面层铲除 卫生间地面 地面砖~铲除找平层; | m2 |  |  | 42.420 | 13.22 | 560.79 |  |
| 2 |  | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具拆除 蹲式大便器; | 套 |  |  | 36.000 | 53.47 | 1924.92 |  |
| 3 |  | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：卫生间1.8m以上内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 392.637 | 17.91 | 7032.13 |  |
| 4 |  | 011604002013 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：楼梯间1.5m以上内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 286.080 | 17.91 | 5123.69 |  |
| 5 |  | 011604002014 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：敞开走廊1.5m以上内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 364.200 | 17.91 | 6522.82 |  |
| 6 |  | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：阳台内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 1072.170 | 17.91 | 19202.56 |  |
| 7 |  | 011604002012 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：六人间宿舍内墙面铲除 墙柱面 石灰砂浆面; | m2 |  |  | 2034.840 | 11.9 | 24214.6 |  |
| 8 |  | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.部位：阳台门联窗、卫生间原有窗门窗拆除 钢门窗~面积4m2以内; | 樘 |  |  | 66.000 | 51.17 | 3377.22 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67958.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 9 |  | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 1.部位：阳台、六人间、敞开走廊、楼梯间抹灰层铲除 天棚面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 1020.690 | 25.03 | 25547.87 |  |
|  |  | 二） | 新建工程 |  |  |  |  |  |  | 404126.05 |  |
| 10 |  | 011102003001 | 块料楼面 | 1.部位：卫生间地面 9厚防滑地砖300X300,水泥浆擦缝 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉; | m2 |  |  | 58.920 | 87.32 | 5144.89 |  |
| 11 |  | 031004006001 | 大便器★ | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱; | 组 |  |  | 36.000 | 338.19 | 12174.84 |  |
| 12 |  | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器（喷头花洒） 手动开关 冷热水; | 套 |  |  | 36.000 | 227.91 | 8204.76 |  |
| 13 |  | 031006012001 | 热水器★ | 1.电热水器安装 挂式 RS15型; | 台 |  |  | 36.000 | 701.28 | 25246.08 |  |
| 14 |  | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.卫生间洗手池排水口,更换水池口五金件和走水软管; | 组 |  |  | 36.000 | 51.13 | 1840.68 |  |
| 15 |  | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1砖，门联窗区域砌筑砖墙2.1米高,宽200mm; | m3 |  |  | 9.700 | 473.28 | 4590.82 |  |
| 16 |  | 010802001001 | 金属门 | 1.钢质防盗门安装 平开，规格宽高1000*2100，含五金及配件; | 樘 |  |  | 33.000 | 923.12 | 30462.96 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113212.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 17 |  | 010802001005 | 金属门 | 1.钢质防盗门安装 平开，规格宽高1000*2400，含五金及配件; | 樘 |  |  | 39.000 | 1054.99 | 41144.61 |  |
| 18 |  | 010802001006 | 金属门 | 1.钢质防盗门安装 平开，规格宽高800*2100，含五金及配件; | 樘 |  |  | 33.000 | 737.95 | 24352.35 |  |
| 19 |  | 010807001001 | 金属窗 | 1.铝合金窗安装 平开，规格宽高1000*1500（弧形），含五金及配件; | 樘 |  |  | 33.000 | 696.64 | 22989.12 |  |
| 20 |  | 011201001004 | 内墙面一般抹灰 | 1.内墙部位：卫生间(1.8米上) 楼梯间(1.5米上) 敞开走廊(1.5米上) 8厚1:2.5水泥砂浆找平 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 |  |  | 4373.230 | 23.82 | 104170.34 |  |
| 21 |  | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.顶棚部位：卫生间、楼梯间、敞开走廊、公寓宿舍、8厚1:2.5水泥砂浆找平 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 |  |  | 1007.400 | 38.82 | 39107.27 |  |
| 22 |  | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙部位：卫生间(1.8米上) 楼梯间(1.5米上) 敞开走廊(1.5米上)内墙面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆一遍; | m2 |  |  | 3345.252 | 18.82 | 62957.64 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294721.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 23 |  | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.卫生间、公寓宿舍天棚面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆一遍; | m2 |  |  | 1007.400 | 21.58 | 21739.69 |  |
|  |  | 三） | 电气改造 |  |  |  |  |  |  | 16049.52 |  |
| 24 |  | 030412001001 | 普通灯具 | 1.部位：阳台、卫生间、灯具安装 LED三防灯(RG1)，(LED灯 11W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 |  |  | 87.000 | 90.17 | 7844.79 |  |
| 25 |  | 030412001003 | 普通灯具 | 1.部位：敞开走廊、楼梯间LED红外感应灯(RG1)(LED灯 11W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 |  |  | 33.000 | 109.69 | 3619.77 |  |
| 26 |  | 030412001002 | 普通灯具 | 1.部位：六人间吸顶灯具安装LED护眼灯(RG0)(LED灯 20W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 |  |  | 36.000 | 95.84 | 3450.24 |  |
| 27 |  | 030404035001 | 插座 | 1.单相带接地 暗插座电流(A) ≤30，5孔安全型空调插座，16A 250V; | 个 |  |  | 36.000 | 31.52 | 1134.72 |  |
|  |  | 四） | 男、女生宿舍电气改造 |  |  |  |  |  |  | 153454.35 |  |
| 28 |  | 030412001012 | 普通灯具 | 1.部位：1-6层男女生宿舍吸顶灯具安装LED护眼灯(RG0)(LED灯 20W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 |  |  | 240.000 | 95.84 | 23001.6 |  |
| 29 |  | 030412001013 | 普通灯具 | 1.部位：阳台、卫生间、灯具安装 LED三防灯(RG1)，(LED灯 11W 100m/W;4000K;Ra>80); | 套 |  |  | 300.000 | 90.17 | 27051 |  |
| 30 |  | 030404033002 | 风扇 | 1.风扇安装 吊风扇; | 台 |  |  | 120.000 | 170.39 | 20446.8 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108288.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 31 |  | 030404034009 | 开关 | 1.跷板暗开关 双联单控开关(H=1300mm); | 个 |  |  | 120.000 | 17.05 | 2046 |  |
| 32 |  | 030404034010 | 开关 | 1.跷板暗开关 吊扇开关(H=1300mm); | 个 |  |  | 120.000 | 17.05 | 2046 |  |
| 33 |  | 030404034011 | 照明开关 | 1.跷板暗开关 三联单控开关(H=1300mm); | 个 |  |  | 60.000 | 19.37 | 1162.2 |  |
| 34 |  | 030404035009 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，5孔安全型洗衣机插座; | 个 |  |  | 36.000 | 19.31 | 695.16 |  |
| 35 |  | 030411001004 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(20mm); | m |  |  | 2767.200 | 9.49 | 26260.73 |  |
| 36 |  | 030411004005 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 WDZC 2x2.5+1x2.5; | m |  |  | 8301.600 | 5.91 | 49062.46 |  |
| 37 |  | 030404019001 | 控制开关 | 1.漏电保护开关30mA漏电2P断路器安装 组合式(回路个数) ≤10; | 个 |  |  | 12.000 | 140.2 | 1682.4 |  |
|  |  | 五） | 新建钢结构舞台 |  |  |  |  |  |  | 55227.62 |  |
| 38 |  | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖装一般土方 三类土; | m3 |  |  | 47.420 | 8.16 | 386.95 |  |
| 39 |  | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑; | m3 |  |  | 37.580 | 14.9 | 559.94 |  |
| 40 |  | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距≤1km~运距(km):3; | m3 |  |  | 9.840 | 9.49 | 93.38 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83995.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 41 |  | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层~ 换:预拌混凝土 C20; | m3 |  |  | 1.604 | 404.56 | 648.91 |  |
| 42 |  | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 |  |  | 6.500 | 421.19 | 2737.74 |  |
| 44 |  | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑; | m2 |  |  | 14.400 | 42.1 | 606.24 |  |
| 45 |  | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 |  |  | 1.920 | 485.54 | 932.24 |  |
| 46 |  | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 |  |  | 1.060 | 426.15 | 451.72 |  |
| 48 |  | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 010505003001 | 平板 | 1.现浇混凝土 舞台平板~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 |  |  | 2.784 | 438.2 | 1219.95 |  |
| 50 |  | 011702016001 | 平板 | 1.平板 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 010507004001 | 台阶 | 1.现浇混凝土 台阶~ 换:预拌混凝土 C30; | m2 |  |  | 5.472 | 67.32 | 368.38 |  |
| 52 |  | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶 复合模板木支撑; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6965.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 53 |  | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10; | t |  |  | 0.262 | 4341.99 | 1137.6 |  |
| 54 |  | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18; | t |  |  | 0.777 | 4111.61 | 3194.72 |  |
| 55 |  | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm; | m2 |  |  | 27.840 | 18.46 | 513.93 |  |
| 56 |  | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.台阶装饰 水泥砂浆 20mm; | m2 |  |  | 5.472 | 31.84 | 174.23 |  |
| 57 |  | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.铁件安装; | t |  |  | 0.062 | 7853.53 | 486.92 |  |
| 58 |  | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢管柱~ 换:GZ1，C159X6.0钢管制作; 2.钢柱GZ1，C159X6.0钢管安装 3t以内; 3.金属构件运输 二类构件 运距(5km); 4.喷砂除锈; | t |  |  | 0.359 | 6866.16 | 2464.95 |  |
| 59 |  | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑(钢拉条) 钢管~ 换:C89X5.0钢管制作; 2.钢支撑C89X5.0钢管安装; 3.金属构件运输 二类构件 运距(5km); 4.喷砂除锈; | t |  |  | 1.080 | 6507.6 | 7028.21 |  |
| 60 |  | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.音响，二分频专业音箱（12寸）; | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 030404001005 | 显示屏 | 1.定制LED显示屏，尺寸宽高4500*2500，含配件; | 台 |  |  | 1.000 | 27510.18 | 27510.18 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42510.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 62 |  | 030411001008 | 配管（显示屏专用） | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径(20mm); | m |  |  | 50.000 | 7.34 | 367 |  |
| 63 |  | 030411004008 | 配线（显示屏专用） | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 铜芯绝缘电线YJV-0.6/1KV-5*10; | m |  |  | 50.000 | 43.44 | 2172 |  |
| 64 |  | 010401003007 | 实心砖墙（LED显示屏） | 1.混水砖墙 1砖，宽高厚6000*3500*200; | m3 |  |  | 4.592 | 473.09 | 2172.43 |  |
|  |  | 六） | 景墙、景观石及大理石桌凳 |  |  |  |  |  |  | 24623.56 |  |
| 65 |  | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; | m3 |  |  | 25.792 | 4.17 | 107.55 |  |
| 66 |  | 040103001005 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑; | m3 |  |  | 1.000 | 21.4 | 21.4 |  |
| 67 |  | 040103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3; | m3 |  |  | 1.000 | 9.46 | 9.46 |  |
| 68 |  | 010501001002 | 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层~ 换:预拌混凝土 C20; | m3 |  |  | 1.612 | 405.07 | 652.97 |  |
| 69 |  | 011702001003 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 010501002001 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 带形基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; | m3 |  |  | 4.056 | 415.08 | 1683.56 |  |
| 71 |  | 011702001004 | 基础 | 1.带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7186.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 72 |  | 010503004002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁~ 换:预拌混凝土 C25; | m3 |  |  | 0.936 | 494.1 | 462.48 |  |
| 73 |  | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础; | m3 |  |  | 3.182 | 455.19 | 1448.41 |  |
| 75 |  | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10; | t |  |  | 0.065 | 4341.99 | 282.23 |  |
| 76 |  | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18; | t |  |  | 0.182 | 4111.61 | 748.31 |  |
| 77 |  | 050307010001 | 景墙 | 1.MU10水泥砂浆砌筑M7.5标砖砌体; 2.240*240,C30钢筋混凝土腰梁; 3.外墙 (14+6) mm厚1:2水泥砂浆; 4.面喷米白色真石漆，面刮两道白色腻子; | m |  |  | 13.000 | 953.7 | 12398.1 |  |
| 78 |  | 011508004001 | 金属字 | 1.600X600X50厚2.0不锈钢文字2.0厚耐候钢底板120X120X30厚2.0不锈钢文字; | 项 |  |  | 1.000 | 800 | 800 |  |
| 79 |  | 050301005001 | 点风景石 | 1.布置景石，高2.4米宽1.2米厚度0.8米; | 块 |  |  | 1.000 | 2210.89 | 2210.89 |  |
| 80 |  | 050305006001 | 石桌石凳 | 1.大理石本色石桌凳，成品购买; | 套 |  |  | 2.000 | 1899.1 | 3798.2 |  |
|  |  | 二 | 田径场地改建 |  |  |  |  |  |  | 824534.13 |  |
|  |  | 一） | 拆除工程-主席台 |  |  |  |  |  |  | 7145.36 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22148.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 81 |  | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.抹灰层铲除 田径场主席台地面 水泥面层~铲除找平层; | m2 |  |  | 69.310 | 24.17 | 1675.22 |  |
| 82 |  | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | 1.部位：田径场主席台2.7m内墙面抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 208.560 | 17.91 | 3735.31 |  |
| 83 |  | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.部位：田径场主席台抹灰层铲除 天棚面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 69.310 | 25.03 | 1734.83 |  |
|  |  | 二） | 新建工程-主席台 |  |  |  |  |  |  | 15408.22 |  |
| 84 |  | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.田径场主席台地面20厚水泥砂浆找平层; | m2 |  |  | 69.310 | 18.49 | 1281.54 |  |
| 85 |  | 011101005001 | 地坪漆地面 | 1.田径场主席台地面喷涂红色地坪漆; | m2 |  |  | 69.310 | 19.13 | 1325.9 |  |
| 86 |  | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | 1.内墙部位：田径场主席台8厚1:2.5水泥砂浆找平 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 |  |  | 177.630 | 23.81 | 4229.37 |  |
| 87 |  | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.顶棚部位：田径场主席台8厚1:2.5水泥砂浆找平 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; | m2 |  |  | 69.310 | 38.82 | 2690.61 |  |
| 88 |  | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍; | m2 |  |  | 177.630 | 23.04 | 4092.6 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20765.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 89 |  | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.天棚面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍; | m2 |  |  | 69.310 | 25.8 | 1788.2 |  |
|  |  | 三） | 市政铺装-田径场 |  |  |  |  |  |  | 801980.55 |  |
| 90 |  | 050101006001 | 清除草皮 | 绿化区域清杂 | m2 |  |  | 1051.000 | 3.73 | 3920.23 |  |
| 91 |  | 041001003001 | 拆除基层 | 1.铲除现有硅PU; | m2 |  |  | 1393.000 | 24.17 | 33668.81 |  |
| 92 |  | 040103001001 | 夯实-彩色透水混凝土 | 1.素土夯实(压实度>90%; | m2 |  |  | 1716.000 | 1.51 | 2591.16 |  |
| 93 |  | 040202011001 | 碎石-彩色透水混凝土 | 1.碎石摊铺 厚度(15cm); | m2 |  |  | 1716.000 | 31.32 | 53745.12 |  |
| 94 |  | 040203007001 | 水泥混凝土-彩色透水混凝土 | 1.150厚C25原色透水混凝土(粒径10-20mm); | m2 |  |  | 1716.000 | 72.59 | 124564.44 |  |
| 95 |  | 040203007002 | 水泥混凝土-彩色透水混凝土 | 1.50厚C25彩色强固透水混凝土(粒径5-8mm); | m2 |  |  | 1716.000 | 43.3 | 74302.8 |  |
| 96 |  | 040203004001 | 封层-彩色透水混凝土 | 1.面层刷一道封闭漆; | m2 |  |  | 1716.000 | 25 | 42900 |  |
| 97 |  | 040203003001 | 透层、粘层-硅PU场地 | 1.底层刮涂3.5mm厚有机硅弹性纯胶层; | m2 |  |  | 373.000 | 50 | 18650 |  |
| 98 |  | 040203009001 | 弹性面层-硅PU场地 | 1.中间喷涂1mm厚弹性加强层; | m2 |  |  | 373.000 | 15 | 5595 |  |
| 99 |  | 040203009002 | 弹性面层-硅PU场地 | 1.面层喷涂0.5mm厚环保水性面漆(划线); | m2 |  |  | 373.000 | 10 | 3730 |  |
| 100 |  | 050102012001 | 铺草皮 | 1.铺设人造假草坪并碾压(绒长30,内填石英砂,环保橡胶颗粒) 涂刷底胶; | m2 |  |  | 6374.000 | 38 | 242212 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607667.76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 101 |  | 040203009003 | 弹性面层-塑胶地面 | 1.5彩色塑胶防滑面层(划线) 15厚塑胶缓冲弹性层防水底胶(0.2kg/m2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; | m2 |  |  | 1135.000 | 85 | 96475 |  |
| 102 |  | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.台阶修补喷涂面漆(含台阶立面修补喷涂); | m2 |  |  | 1674.000 | 12.71 | 21276.54 |  |
| 103 |  | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.100mm厚C20混凝土 2.素土夯实,压实度>91% | m2 |  |  | 728.000 | 49.99 | 36392.72 |  |
| 104 |  | 050102012002 | 铺种麦冬 | 1.花坛种植麦冬; | m2 |  |  | 59.000 | 17.23 | 1016.57 |  |
| 105 |  | 040103001002 | 夯实-花坛池壁 | 1.素土夯实(压实度>90%; | m2 |  |  | 64.480 | 1.51 | 97.36 |  |
| 106 |  | 040101002001 | 挖沟槽土方-花坛池壁 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; | m3 |  |  | 65.770 | 4.16 | 273.6 |  |
| 107 |  | 040103002001 | 余方弃置-花坛池壁 | 1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3; | m3 |  |  | 65.770 | 9.5 | 624.82 |  |
| 108 |  | 040305001001 | 垫层-花坛池壁 | 1.100厚6%水泥石粉垫层; | m3 |  |  | 6.450 | 344.73 | 2223.51 |  |
| 109 |  | 040303001001 | 混凝土垫层-花坛池壁 | 1.100厚C15素混凝土垫层; | m3 |  |  | 6.450 | 394.35 | 2543.56 |  |
| 110 |  | 040305004001 | 砖砌体-花坛池壁 | 1.MU10非烧结砖1:2水泥砂浆砌筑; | m3 |  |  | 21.430 | 379.46 | 8131.83 |  |
| 111 |  | 040308003001 | 镶贴面层-花坛池壁 | 1.30厚100X300芝麻灰花岗岩; | m2 |  |  | 49.600 | 158.03 | 7838.29 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176893.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 112 |  | 040308003002 | 镶贴面层-花坛池壁 | 1.50厚600X300光面黄锈石压顶; | m2 |  |  | 37.200 | 223.27 | 8305.64 |  |
| 113 |  | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.机械铺填种植土; 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; 3.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):5; | m3 |  |  | 50.000 | 19.14 | 957 |  |
| 114 |  | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.砌筑树池 1700X100X100花岗岩; 2.C15砼垫层; | 个 |  |  | 45.000 | 220.99 | 9944.55 |  |
|  |  | 三 | 校园文化建设 |  |  |  |  |  |  | 716864.11 |  |
|  |  | 一） | 校史馆 |  |  |  |  |  |  | 504960 |  |
|  |  | 1、 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  | 1373.72 |  |
| 115 |  | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体拆除 黏土砖(实心砖) 拆除到顶，高低3.619m,控制扬尘，废渣废料清理归堆; | m3 |  |  | 16.631 | 82.6 | 1373.72 |  |
|  |  | 2、 | 新建墙体 |  |  |  |  |  |  | 17319.41 |  |
| 116 |  | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1砖，砌筑砖墙3.6米高,宽200mm; | m3 |  |  | 12.150 | 473.28 | 5750.35 |  |
| 117 |  | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙 30mm厚水泥砂浆粉刷; | m2 |  |  | 188.544 | 38.32 | 7225.01 |  |
| 118 |  | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 |  |  | 188.544 | 23.04 | 4344.05 |  |
| 119 |  | 011701003002 | 里脚手架 | 1.里脚手架; | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、 | 地面铺装 |  |  |  |  |  |  | 33996.17 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37900.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 120 |  | 011101005003 | 自流坪地面 | 1.水泥基自流平砂浆 面层7mm厚; 2.50厚SBR找平砂浆; | m2 |  |  | 222.590 | 94.73 | 21085.95 |  |
| 121 |  | 011103001001 | 地胶地面 | 1.防滑地胶; | m2 |  |  | 222.590 | 58 | 12910.22 |  |
|  |  | 4、 | 天花吊顶 |  |  |  |  |  |  | 118714.17 |  |
| 122 |  | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.铝方通天棚 条型 间距(150mm)~ 换:25*80铝方通 150间距; 2.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 跌级; | m2 |  |  | 180.000 | 148.52 | 26733.6 |  |
| 123 |  | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶天棚 15mm欧松板打底; | m2 |  |  | 62.700 | 45.4 | 2846.58 |  |
| 124 |  | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.石膏板 安在U形 轻钢龙骨上~ 换:石膏板（双层）; 2.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面; | m2 |  |  | 42.590 | 85.9 | 3658.48 |  |
| 125 |  | 011406001017 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 天棚面 二遍; | m2 |  |  | 62.700 | 25.81 | 1618.29 |  |
| 126 |  | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.原顶喷黑; | m2 |  |  | 180.000 | 12 | 2160 |  |
| 127 |  | 030412004001 | 装饰灯 | 1.定制造型灯Φ800 | 套 |  |  | 2.000 | 753.88 | 1507.76 |  |
| 128 |  | 030412004003 | 装饰灯 | 1.定制Φ3000造型灯; | 套 |  |  | 1.000 | 22000 | 22000 |  |
| 129 |  | 030412001008 | 普通灯具 | 1.吸顶灯具安装，200*1000平板灯; | 套 |  |  | 33.000 | 140.63 | 4640.79 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99161.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 130 |  | 030701003001 | 空调器★ | 1.吊顶式空调器安装质量(t) ≤0.4，吊顶中央空调，大3匹; | 台 |  |  | 7.000 | 5129.81 | 35908.67 |  |
| 131 |  | 030701004001 | 空调管 | 1.空调铜管及下水PV32布管（保温棉包裹）; | m |  |  | 98.000 | 180 | 17640 |  |
|  |  | 5、 | 插座电源 |  |  |  |  |  |  | 12510.89 |  |
| 132 |  | 030404035007 | 插座 | 1.三相带接地 明插座电流(A) ≤15，空调插座; | 个 |  |  | 7.000 | 32.53 | 227.71 |  |
| 133 |  | 030404035008 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，五孔插座; | 个 |  |  | 13.000 | 16.56 | 215.28 |  |
| 134 |  | 030411001001 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(20mm); | m |  |  | 510.000 | 8.71 | 4442.1 |  |
| 135 |  | 030411001002 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(25mm); | m |  |  | 50.000 | 9.54 | 477 |  |
| 136 |  | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4,BVV-3*4mm2; | m |  |  | 1530.000 | 3.96 | 6058.8 |  |
| 137 |  | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) ≤6,BVV-4*6mm2; | m |  |  | 200.000 | 5.45 | 1090 |  |
|  |  | 6、 | 灯具布线 |  |  |  |  |  |  | 10105.6 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66059.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 138 |  | 030411001003 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(25mm); | m |  |  | 320.000 | 9.54 | 3052.8 |  |
| 139 |  | 030411004004 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤6,BVV-4*6MM2; | m |  |  | 1280.000 | 5.51 | 7052.8 |  |
|  |  | 7、 | 弱电布置 |  |  |  |  |  |  | 1978.08 |  |
| 140 |  | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m，强电配电箱（含元器件）; | 台 |  |  | 1.000 | 857.52 | 857.52 |  |
| 141 |  | 030411001007 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(25mm); | m |  |  | 62.000 | 9.54 | 591.48 |  |
| 142 |  | 030411004007 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤6,BVV-4*6MM2; | m |  |  | 62.000 | 5.51 | 341.62 |  |
| 143 |  | 030404035010 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，五孔插座（监控）; | 个 |  |  | 7.000 | 26.78 | 187.46 |  |
|  |  | 8、 | 立面装饰 |  |  |  |  |  |  | 308961.96 |  |
|  |  | 8.1 | 序厅 |  |  |  |  |  |  | 73081.7 |  |
| 144 |  | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.30mm黑色不锈钢地脚线; | m2 |  |  | 0.580 | 194.82 | 113 |  |
| 145 |  | 011207001001 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12196.68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第17页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 146 |  | 011208002001 | 成品装饰柱 | 1.定制直径200mm高2900木雕罗马柱*2个/套; | 套 |  |  | 1.000 | 2400 | 2400 |  |
| 147 |  | 011207002001 | 墙面装饰浮雕 | 1.定制木雕背景，规格宽高7600*2410; | m2 |  |  | 18.316 | 1600 | 29305.6 |  |
| 148 |  | 011207002002 | 墙面装饰浮雕 | 1.定制木雕背景面木雕现场打磨木器漆3底两面; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 011207001002 | 墙面装饰板 | 木工造型18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 |  |  | 27.472 | 465.43 | 12786.29 |  |
| 150 |  | 011207001003 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 |  |  | 11.518 | 229.92 | 2648.22 |  |
| 151 |  | 010802001002 | 金属门 | 1.定制实木雕花大门，规格宽高2000*2230，含五金及配件; | 樘 |  |  | 1.000 | 10168.8 | 10168.8 |  |
| 152 |  | 011508005001 | 广告字 | 1."江西省吉安市第三中学校史馆"、“校徽校歌校训”广告字,亚克力发光字，规格宽高40cm*50cm/个; | 个 |  |  | 19.000 | 318.65 | 6054.35 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63363.26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第18页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 153 |  | 011508005003 | 广告字 | 1.“历届校领导（历任校长，校委会）”,亚克力发光字，规格宽高20cm*30cm/个; | 个 |  |  | 24.000 | 233.56 | 5605.44 |  |
| 154 |  | 011508005004 | 广告字 | 1.“历届校领导（历任校长，校委会）”,亚克力发光字，规格宽高20cm*30cm/个; | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | 030404001002 | 控制屏 | 1.65寸显示屏; | 台 |  |  | 1.000 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | 8.2 | 党建厅 |  |  |  |  |  |  | 31564.94 |  |
| 156 |  | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 |  |  | 1.190 | 189.9 | 225.98 |  |
| 157 |  | 011207001026 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 |  |  | 32.470 | 465.39 | 15111.21 |  |
| 158 |  | 011507003001 | 灯箱 | 1.定制灯箱1370*495; | 个 |  |  | 8.000 | 452.77 | 3622.16 |  |
| 159 |  | 011508005006 | 广告字 | 1.“领导关怀”,亚克力发光字，规格宽高20cm*30cm/个; | 个 |  |  | 25.000 | 233.56 | 5839 |  |
| 160 |  | 011508005007 | 广告字 | 1.“时代召唤等”,亚克力发光字，规格宽高10cm*10cm/个; | 个 |  |  | 47.000 | 143.97 | 6766.59 |  |
|  |  | 8.3 | 名师厅 |  |  |  |  |  |  | 37099.18 |  |
| 161 |  | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 |  |  | 1.400 | 188.33 | 263.66 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41434.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第19页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 162 |  | 011207001027 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 |  |  | 52.660 | 465.32 | 24503.75 |  |
| 163 |  | 011507003006 | 灯箱 | 1.定制灯箱0.38㎡/个; | 个 |  |  | 8.000 | 253.48 | 2027.84 |  |
| 164 |  | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.10mm型材灯条; | m |  |  | 21.320 | 12.4 | 264.37 |  |
| 165 |  | 011508005008 | 广告字 | 1.“时代召唤等”,亚克力发光字，规格宽高10cm*10cm/个; | 个 |  |  | 60.000 | 143.97 | 8638.2 |  |
| 166 |  | 011508005009 | 广告字 | 1.“校友查询，名师墙”,亚克力发光字，规格宽高20cm*30cm/个; | 个 |  |  | 6.000 | 233.56 | 1401.36 |  |
|  |  | 8.4 | 成果厅 |  |  |  |  |  |  | 43092.95 |  |
| 167 |  | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 |  |  | 1.573 | 191.56 | 301.32 |  |
| 168 |  | 011207001029 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 |  |  | 22.190 | 230.4 | 5112.58 |  |
| 169 |  | 011207001028 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底贴18mm金色实木烤漆板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300） | m2 |  |  | 19.190 | 465.21 | 8927.38 |  |
| 170 |  | 011507003002 | 灯箱 | 定制灯厢，规格宽高7166*1364 | 个 |  |  | 1.000 | 6517.2 | 6517.2 |  |
| 171 |  | 011507003003 | 灯箱 | 定制灯厢，规格宽高2255*1000 | 个 |  |  | 1.000 | 1507.56 | 1507.56 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59201.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第20页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 172 |  | 011507003004 | 灯箱 | 定制灯厢，规格宽高3000*2110 | 个 |  |  | 1.000 | 4222.51 | 4222.51 |  |
| 173 |  | 030404001001 | 控制屏 | 1.定制激光屏，规格宽高6720*2670，含五金及配件; | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | 010802001004 | 金属门 | 1.定制实木雕花大门，规格宽高2000*2230，含五金及配件; | 樘 |  |  | 1.000 | 10168.8 | 10168.8 |  |
| 175 |  | 030404001004 | 控制屏 | 1.65寸显示屏; | 台 |  |  | 1.000 | 4000 | 4000 |  |
| 176 |  | 011508005010 | 广告字 | 1.“教学成果展示”“特色三中”,亚克力发光字，规格宽高20cm*30cm/个; | 个 |  |  | 10.000 | 233.56 | 2335.6 |  |
|  |  | 8.5 | 起源厅 |  |  |  |  |  |  | 24569.61 |  |
| 177 |  | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.5㎝高成品黑色不锈钢地脚线; | m2 |  |  | 1.680 | 190.57 | 320.16 |  |
| 178 |  | 011207001030 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 |  |  | 35.820 | 230.15 | 8243.97 |  |
| 179 |  | 011207001031 | 墙面装饰板 | 18mm木工板打底定制9mm怀旧图案木饰面板（轻钢木龙骨及基层板+刷防火涂料三度@300）） | m2 |  |  | 4.710 | 229.8 | 1082.36 |  |
| 180 |  | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.不锈钢包边; | m |  |  | 18.840 | 12.38 | 233.24 |  |
| 181 |  | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.10mm型材灯条; | m |  |  | 8.060 | 12.47 | 100.51 |  |
| 182 |  | 011501001001 | 柜台 | 1.定制展柜，规格宽高700*700，含五金及配件; | 套 |  |  | 2.000 | 1250 | 2500 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33207.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 183 |  | 011508005005 | 广告字 | 1.“历届校领导（历任校长，校委会）”“三中起源历史图文展示”“荣誉墙”,亚克力发光字，规格宽高20cm*30cm/个; | 个 |  |  | 25.000 | 233.56 | 5839 |  |
| 184 |  | 011507003007 | 灯箱 | 1.定制软膜灯箱，尺寸8150*1150; | 个 |  |  | 1.000 | 6250.37 | 6250.37 |  |
|  |  | 8.6 | 灯膜展示展开面 |  |  |  |  |  |  | 25515.11 |  |
| 185 |  | 011507003005 | 灯箱 | 定制弧形灯厢，规格宽高14115*2710 | 个 |  |  | 1.000 | 25515.11 | 25515.11 |  |
|  |  | 8.7 | 校史馆外走廊 |  |  |  |  |  |  | 74038.47 |  |
| 186 |  | 020601003001 | 小青瓦屋面屋脊新作 | 1.无陡板正脊; | m |  |  | 3.040 | 1097.75 | 3337.16 |  |
| 187 |  | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.筒瓦屋面揭(捉节夹垄) 3# 新瓦添配30%以内; | m2 |  |  | 3.040 | 239.4 | 727.78 |  |
| 188 |  | 020508023001 | 封檐板 | 1.有雕饰挂檐(落)板制安(板厚5cm) 雕云盘线纹200×20封檐板; | m2 |  |  | 1.216 | 2480.27 | 3016.01 |  |
| 189 |  | 020505013001 | 矩形飞椽制安 | 1.飞椽制安(椽径) 13cm以内，Φ200实木门铛; | 根 |  |  | 13.000 | 274.85 | 3573.05 |  |
| 190 |  | 020502004001 | 矩形梁制作、吊装 | 1.带桃尖头的梁制作(截面宽度) 60cm以内，150×100木方，250×100木方; | m3 |  |  | 0.146 | 4303.1 | 628.25 |  |
| 191 |  | 020501004001 | 圆柱墩接(柱径) | 1.圆柱墩接(柱径) 21cm以内 明柱~ Φ200木柱,H=2590mm,9根; | 根 |  |  | 9.000 | 372.96 | 3356.64 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52243.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第22页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 192 |  | 020204001001 | 角柱 | 1.角柱石制作; 2.角柱石安装; | m3 |  |  | 0.129 | 14470.32 | 1866.67 |  |
| 193 |  | 020511001001 | 鹅颈靠背 | 1.鹅颈靠背(美人靠)制安; | m |  |  | 25.000 | 1301.55 | 32538.75 |  |
| 194 |  | 020512001001 | 木坐面制安 | 1.50厚木坐面; | m2 |  |  | 12.500 | 245.87 | 3073.38 |  |
| 195 |  | 020201013001 | 平座压面石制安 | 300×600×20地铺石打錾纹收边 | m2 |  |  | 33.750 | 87.06 | 2938.28 |  |
| 196 |  | 020102002001 | 贴墙面 | 1.70*200仿古砖，H=1m; | m2 |  |  | 25.000 | 90.39 | 2259.75 |  |
| 197 |  | 020509002001 | 雕花 | 1.20厚实木雕花烤漆屏风（方形及圆形）; | m2 |  |  | 17.490 | 862.86 | 15091.42 |  |
| 198 |  | 020906001001 | 隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆 | 1.衬板刮腻子、刷油漆 醇酸调合漆二道、无光漆一道; | m2 |  |  | 62.840 | 25.96 | 1631.33 |  |
|  |  | 二） | 文化长廊建设 |  |  |  |  |  |  | 159570.96 |  |
|  |  | 1、 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  | 2031.33 |  |
| 199 |  | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除油漆涂料裱糊面 铲除原墙面外墙漆; | m2 |  |  | 413.712 | 4.91 | 2031.33 |  |
|  |  | 2、 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  | 1741.67 |  |
| 200 |  | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1砖，砌筑砖墙2.88米高,宽120mm; | m3 |  |  | 3.680 | 473.28 | 1741.67 |  |
|  |  | 3、 | 制作安装 |  |  |  |  |  |  | 155797.96 |  |
|  |  | 3.1 | 墙面彩绘 |  |  |  |  |  |  | 100631.99 |  |
| 201 |  | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1.披刮一底两面外墙腻子 喷涂一底两面外墙漆; | m2 |  |  | 391.919 | 23.05 | 9033.73 |  |
| 202 |  | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.手绘彩绘; | m2 |  |  | 391.919 | 225 | 88181.78 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160388.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第23页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 203 |  | 010805007001 | 复合材料门 | 1.隐形门，规格宽高860*2100，含五金及配件安装; | 樘 |  |  | 4.000 | 854.12 | 3416.48 |  |
|  |  | 3.2 | 现场制作屋檐 |  |  |  |  |  |  | 55165.97 |  |
| 204 |  | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.面贴小青瓦; | m2 |  |  | 54.874 | 92 | 5048.41 |  |
| 205 |  | 010901001001 | 屋檐 | 1.水泥砂浆找平水泥粘贴层固定琉璃瓦; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.50加厚铝塑板; | m2 |  |  | 54.874 | 95.32 | 5230.59 |  |
| 207 |  | 010604001001 | 钢梁 | 1.50*80钢方通制作; 2.50*80钢方通安装 1.5t以内; 3.金属构件运输 二类构件 运距(5km); 4.喷砂除锈; | t |  |  | 2.037 | 6741.1 | 13731.62 |  |
| 208 |  | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑(钢拉条)50*80钢方通; 2.钢支撑50*80钢方通安装; 3.金属构件运输 二类构件 运距(5km); 4.喷砂除锈; | t |  |  | 1.329 | 6507.6 | 8648.6 |  |
| 209 |  | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢檩条 其他型钢~ 换:50*80*3镀锌角钢; 2.钢檩条50*80*3镀锌角钢安装; 3.金属构件运输 二类构件 运距(5km); | t |  |  | 0.460 | 6286.03 | 2891.57 |  |
| 210 |  | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢板墙板5mm厚 | m2 |  |  | 25.950 | 44.83 | 1163.34 |  |
| 211 |  | 010902008001 | 屋檐底固定 | 1.不锈钢盖板 平面 | m |  |  | 143.650 | 128.45 | 18451.84 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58582.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第24页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
|  |  | 三） | 余家河校区新建心理咨询室 |  |  |  |  |  |  | 39042.4 |  |
|  |  | 1、 | 新建墙体 |  |  |  |  |  |  | 4034.8 |  |
| 212 |  | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1/2砖，H=3.9m; | m3 |  |  | 7.100 | 520.87 | 3698.18 |  |
| 213 |  | 011701003004 | 里脚手架 | 1.里脚手架; | m2 |  |  | 64.860 | 5.19 | 336.62 |  |
|  |  | 2、 | 地坪 |  |  |  |  |  |  | 12335.66 |  |
| 214 |  | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.地面门槛石，长宽1000*240; | m2 |  |  | 0.240 | 162.13 | 38.91 |  |
| 215 |  | 011101003004 | 混凝土地面 | 1.40厚C20混凝土随打随抹光,找平; | m2 |  |  | 66.140 | 29.14 | 1927.32 |  |
| 216 |  | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 | 1.强化企口复合木地板(企涂胶粘结); | m2 |  |  | 66.140 | 156.78 | 10369.43 |  |
|  |  | 3、 | 天花吊顶 |  |  |  |  |  |  | 11087.94 |  |
| 217 |  | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.60系列(不上人)轻钢龙骨骨架,主龙骨中距1200mm,次龙骨中600mm。 2.双层9.5厚石膏板,专用自攻螺丝拧牢。 3.孔眼用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别用接缝带。 4.腻子刷三遍,打磨平整。 5.刷涂料三遍(一底两面) | m2 |  |  | 66.140 | 129.4 | 8558.52 |  |
| 218 |  | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨胶合板; | m |  |  | 16.180 | 36.33 | 587.82 |  |
| 219 |  | 010810001006 | 窗帘 | 1.窗帘定制; | m |  |  | 16.180 | 120 | 1941.6 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27458.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第25页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
|  |  | 4、 | 灯具 |  |  |  |  |  |  | 2591.28 |  |
| 220 |  | 030412001015 | 普通灯具 | 60W吸顶灯安装 | 套 |  |  | 4.000 | 185.42 | 741.68 |  |
| 221 |  | 011304001006 | 开孔 | 1.灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.04; | 个 |  |  | 4.000 | 6.73 | 26.92 |  |
| 222 |  | 030412004005 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径(英寸) ≤3; | 套 |  |  | 44.000 | 30.57 | 1345.08 |  |
| 223 |  | 011304001007 | 开孔 | 1.灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02; | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  | 030404034013 | 照明开关 | 1.跷板暗开关，三位开关; | 个 |  |  | 4.000 | 19.37 | 77.48 |  |
| 225 |  | 030404035014 | 插座 | 1.三相带接地 明插座电流(A) ≤15，空调插座; | 个 |  |  | 4.000 | 8.14 | 32.56 |  |
| 226 |  | 030404035015 | 插座 | 1.单相带接地 明插座电流(A) ≤15，五孔插座; | 个 |  |  | 15.000 | 16.56 | 248.4 |  |
| 227 |  | 030404035016 | 插座 | 1.光纤信息插座 单口; | 个 |  |  | 4.000 | 29.79 | 119.16 |  |
|  |  | 5、 | 立面 |  |  |  |  |  |  | 8992.72 |  |
|  |  | 5.1 | 办公室/咨询室 |  |  |  |  |  |  | 5470.75 |  |
| 228 |  | 011105005010 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 |  |  | 0.870 | 285.16 | 248.09 |  |
| 229 |  | 010801001005 | 木质门 | 1.成品实木门安装，宽高900*2100，含五金及配件; | 樘 |  |  | 3.000 | 901.57 | 2704.71 |  |
| 230 |  | 010801001006 | 木质门 | 1.成品实木门安装，宽高1000*2100，含五金及配件; | 樘 |  |  | 1.000 | 996.45 | 996.45 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6540.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第26页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 231 |  | 050305008003 | 桌椅 | 1.成品办工桌选型（办公桌+办公椅）; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  | 050307013013 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高620*700/3套、848*809/1套; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  | 011406001023 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 |  |  | 65.980 | 23.06 | 1521.5 |  |
| 234 |  | 011207001036 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板 U50系列轻钢龙骨 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 音乐放松室 |  |  |  |  |  |  | 1133.29 |  |
| 235 |  | 011105005011 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 |  |  | 0.830 | 265.68 | 220.51 |  |
| 236 |  | 050307013014 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高622*844/2套; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | 050307013015 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高3197*1486; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  | 011406001024 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 |  |  | 39.600 | 23.05 | 912.78 |  |
| 239 |  | 011207001037 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板 U50系列轻钢龙骨 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 宣泄室 |  |  |  |  |  |  | 1149.15 |  |
| 240 |  | 011105005012 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 |  |  | 0.750 | 294.02 | 220.52 |  |
| 241 |  | 050307013016 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高578*624/5套; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第27页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 242 |  | 011501006005 | 书柜 | 1.附墙书柜，宽高2400*1400，含五金及配件; | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | 011406001025 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 |  |  | 40.270 | 23.06 | 928.63 |  |
| 244 |  | 011207001038 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板 U50系列轻钢龙骨 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 团体活动室 |  |  |  |  |  |  | 1239.53 |  |
| 245 |  | 011105005013 | 木质踢脚线 | 1.木踢脚线，实木踢脚线; | m2 |  |  | 0.780 | 282.71 | 220.51 |  |
| 246 |  | 050307013017 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高680*933/3套; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | 050307013018 | 装饰画 | 1.成品装饰画，亚克力定制装饰，尺寸宽高3197*1486; | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | 011501006006 | 书柜 | 1.附墙书柜，宽高2800*1400，含五金及配件; | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | 011406001026 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面 二遍; | m2 |  |  | 44.190 | 23.06 | 1019.02 |  |
| 250 |  | 011207001039 | 墙面装饰板 | 双层9mm石膏板 U50系列轻钢龙骨 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四） | 学校大门门头天棚 |  |  |  |  |  |  | 13290.75 |  |
| 251 |  | 011604003005 | 天棚抹灰面拆除 | 1.部位：学校大门天棚抹灰层铲除 天棚面水泥及混合砂浆面; | m2 |  |  | 135.000 | 25.03 | 3379.05 |  |
| 252 |  | 011406001027 | 抹灰面油漆 | 1.大门天棚喷真石漆; | m2 |  |  | 135.000 | 73.42 | 9911.7 |  |
|  |  | 四 | 后河水系挡土墙工程 |  |  |  |  |  |  | 190704.85 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15458.91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第28页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
|  |  | 一） | 挡土墙 |  | m |  |  | 35.000 | 4606.81 | 161238.26 |  |
| 253 |  | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 原有挡墙拆除（含清运等） | m |  |  | 35.000 | 94 | 3290 |  |
| 254 |  | 041103001001 | 围堰 | 1.沙袋围堰; | m3 |  |  | 29.250 | 262.56 | 7679.88 |  |
| 255 |  | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.浆砌C30片石混凝土墙; | m3 |  |  | 328.976 | 387.05 | 127330.16 |  |
| 256 |  | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板; | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  | 040103001004 | 回填方 | 1.夯填砾粘土封底; | m3 |  |  | 3.150 | 19.01 | 59.88 |  |
| 258 |  | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.反滤层0.3米厚砂加卵石; | m3 |  |  | 35.175 | 147.47 | 5187.26 |  |
| 259 |  | 040309007001 | 伸缩缝 | 1.材料品种:沥青木板; 2.宽度:2.5cm; | m2 |  |  | 12.000 | 68.9 | 826.8 |  |
| 260 |  | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.上下排交错@1900预埋PVC=110泄水管 最低一排泄水孔设在地表以上400mm; | m |  |  | 78.840 | 29.76 | 2346.28 |  |
| 261 |  | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.边沟 混凝土; | m |  |  | 35.000 | 132.92 | 4652.2 |  |
| 262 |  | 040402016001 | 沟道盖板 | 预制混凝土盖板 | m |  |  | 35.000 | 21.88 | 765.8 |  |
| 263 |  | 040309002001 | 石质栏杆 | 1.大理石护栏恢复,款式同原护栏; | m |  |  | 35.000 | 260 | 9100 |  |
|  |  | 二） | 道路修复（4m宽，35m长） |  | m2 |  |  | 140.000 | 210.48 | 29466.59 |  |
| 264 |  | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.原土(填土)碾压密实,压实度≥92%; | m2 |  |  | 140.000 | 1.67 | 233.8 |  |
| 265 |  | 040202011002 | 碎石 | 1.18cm厚级配碎石底基层; | m2 |  |  | 140.000 | 37.08 | 5191.2 |  |
| 266 |  | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.20cm厚水泥稳定碎石基层(7d龄期抗压强度≥3.0Mpa); | m2 |  |  | 140.000 | 37.01 | 5181.4 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171844.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第29页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 267 |  | 040203004002 | 封层 | 1.0.5cm厚乳化沥青稀浆封层; | m2 |  |  | 131.250 | 5.28 | 693 |  |
| 268 |  | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.6cm厚中粒式沥青砼(AC-20C); | m2 |  |  | 131.250 | 62.79 | 8241.19 |  |
| 269 |  | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C); | m2 |  |  | 131.250 | 47.4 | 6221.25 |  |
| 270 |  | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花岗岩路平石 (50*25*5)，C15混凝土基座; | m |  |  | 35.000 | 34.79 | 1217.65 |  |
| 271 |  | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.花岗岩立缘石(100*15*30); | m |  |  | 35.000 | 71.06 | 2487.1 |  |
| 272 |  | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架 双排 8m内; | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  | 26267.71 |  |
| 273 |  | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费1m3以内; | 台.次 |  |  | 1.000 | 4442.37 | 4442.37 |  |
| 274 |  | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板; | m2 |  |  | 7.733 | 33.46 | 258.75 |  |
| 275 |  | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础 复合模板 木支撑; | m2 |  |  | 14.400 | 42.1 | 606.24 |  |
| 276 |  | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁复合模板; | m2 |  |  | 10.600 | 44.95 | 476.47 |  |
| 277 |  | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶 复合模板木支撑; | m2 |  |  | 5.472 | 46.73 | 255.71 |  |
| 278 |  | 011702001003 | 基础 | 1.带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  | 7.800 | 44.13 | 344.21 |  |
| 279 |  | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  | 7.800 | 45.45 | 354.51 |  |
| 280 |  | 011702016001 | 平板 | 1.平板 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  | 27.840 | 44.14 | 1228.86 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26827.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：吉安市第三中学跃进路校区学生公寓、田径场改造工程及校园文化建设项目（第三次） 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第30页 共30页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 281 |  | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑; | m2 |  |  | 14.080 | 49.48 | 696.68 |  |
| 282 |  | 011701003001 | 里脚手架 | 1.里脚手架; | m2 |  |  | 82.700 | 5.19 | 429.21 |  |
| 283 |  | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板; | m2 |  |  | 221.140 | 59.65 | 13191 |  |
| 284 |  | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架 双排 8m内; | m2 |  |  | 210.000 | 18.97 | 3983.7 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18300.59 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2505358.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |